Společenství vlastníků jednotek  Kettnerova 2054 - 2057

Základním prvkem hospodaření teplem je:

1)Individuální analýza spotřeby tepla objektu, posouzení stupně využití instalovaných těles, zhodnocení stávajících parametrů otopné soustavy, posouzení stavu a seřízení otopné soustavy regulačními prvky a jejich funkčnost. Jedná se o soubor analýz a prognóz, kterými se vyčíslí ještě možná dosažitelná úspora tepla oproti stávajícímu stavu. Takto zjištěné údaje jsou základem pro návrh technického řešení vedoucí k vyčerpání latentních úspor. Jde o úspory ztrát způsobených nedostatečným řízením spotřeby tepla, tepelných ztrát systému a také úspory vlivem tepelných zisků z vnějšího i vnitřního prostředí – oslunění, vaření, elektrospotřebiče, kdy nemusíme využívat teplo z radiátorů.

2)Soubor fyzikálně správných technických parametrů na patě objektu, parametry nelze volit, musí se vypočítat. Na patách objektů existuje zařízení pro ekvitermní regulaci podle venkovní teploty. Praxe a teoretické výpočty potvrzují, že tato regulace nevyřeší všechny problémy otopných soustav, zejména po zateplení budov. Nejen po zateplení pláště ale i po nainstalování plastových oken. Stávající metody pro hodnocení budov stanoví parametry stavby před a po zateplení, nikoliv však nové parametry ponechané instalované otopné soustavy. Otopná soustava se po zateplení stává předimenzovanou. Bez nově stanovených technických parametrů nelze po zateplení hospodárně vytápět.

3)Seřízení otopné soustavy podle nových fyzikálních parametrů. Rozumí se tím nastavení termostatických ventilů podle projektu sofistikované optimalizace a totéž platí pro seřízení armatur na patách stoupaček a domu.

4)Návrh a instalace technologie SOOS, tedy regulované směšovací stanice, které je postavena na optimalizaci otopné soustavy a vychází ze zjištění dle bodu 1)a 2). Technologie má část strojní a část měření a regulace. Strojní část je sestavena z potrubních prvků, uzavíracích a regulačních či seřizovacích armatur, čerpadla atd. Část měření a regulace obsahuje jištění a napájení elektrických částí zařízení, programovatelný regulátor a originální algoritmy pro řízení spotřeby tepla nejen podle venkovní teploty. To je odlišné od doposud používané ekvitermní regulace. Obsahuje paměť pro záznam registrovaných minimálně 12 veličin s četností 5x za hodinu.Jsou přeprogramované otopné sezony, kontrolní funkce pro léto a zimu, zaznamenává poruchy, zasílá SMS zprávy o naléhavých poruchách. Parametry jsou kontrolovatelné a upravovatelné přes webové rozhraní oprávněnou osobou.

Zařízení dynamicky reaguje na změny vstupních parametrů, což ekvitermní regulátor neumí. Zařízení nevyžaduje žádnou obsluhu a dohled.

V provozu je již 7 takových technologií v republice na zateplených i nezateplených objektech. Dosažené úspory jsou až 43%. Dosavadní instalace se pohybovaly v nákladech 250 – 400 tis.Kč dle velikosti objektu. Realizované akce měly návratnost do tří let, záleží na tom, jak se hospodařilo s teplem před realizací. Důležitá je po realizaci správná volba odběrového diagramu.

Technologie SOOS má ještě další významnou výhodu. Zařízení je schopné bez dalších nákladů akceptovat i odpojení od vnějšího zdroje a obsluhovat vlastní kotelnu. Do případné vlastní kotelny pak

Postačí instalovat kotle s nejjednodušší regulací výkonu.

Technologie SOOS plně automaticky a inteligentně zajišťuje trvale správné fyzikální parametry otopných soustav a hlavně jejich hospodárný provoz – odebírat jen tolik tepla, kolik je zapotřebí pro udržení tepelné pohody.

Představenstvo BD navrhuje provést v našich domech optimalizaci otopné soustavy metodou SOOS firmou xxxxxx dle vypracovaného projektu.

Společenství vlastníků jednotek Kettnerova 2054 - 2057, Kettnerova 2056/12, 155 00 Praha 515, IČ: 291 38 540
Telefon: +420 605 214 359, 
1/2

